1， 接温度传感器的车在平台如何设置

1)、后台增加车辆时，车辆用途选择“冷藏车”

2）、客户端 外接设备及报警设置”中给“温度传感器”打勾选中
[image: image1.jpg]HAERERRERE. ..

=
I PR
I (REESHRE
I~ AR
I~ ERRE

v EEEEE
[NE- =1

I~ &k

I #pEE

I~ BERE
I~ SRIRRIRE
I~ 8ERE
I~ B FHERE

I R
I~ ifiae

I EESE
I~ e

I HESRE
I~ IRERE

I BEERRE
I~ R

I ERsHES
I LoR
I F0ESE

Bl

I ARSHRE
I T HRE
I REFHRE
=

I~ IR
I~ eof
I BAHIESE





3)、各个厂家的设备温度在客户端的设置
 <1>、天禾协议：需要在客户端发送车机命令，设置x模式，天禾协议只有x模式才会带温度数据。

<2>、美力高，讯拓科盛、博实结等设置只需要在客户端“外接设备及报警设置”给温度传感器打勾就可以了。
 4)、关于温度传感器的几个常见问题
<1>、我接了温度传感器的设备，温度现在实际是0，平台温度列为什么不显示0？
数据是0的时候，平台保持最后一次有效值不变，例如：最后一个有效温度是64，所以平台就显示64. 

只有0的时候，平台认为是一种异常，所以不更新温度值。非0的数字，比如温度是1，平台就会更新成1的，只有0除外。
<2>、支持多路温度传感器么？
目前平台博实结和美力高均支持四路温度传感器，通天行、星瑞达支持两路温度传感器。如果用的其他设备，和设备商先联系，设备商确认设备支持后，给我们平台这里设置一个多路温度的设备来调试，或者给一条多温度的数据，我们做到平台里就可以
<3>、装温度传感器的车，显示127度是什么意思？
天禾协议：“运行中拆除温度传感器则测量温度值为固定的127℃。”----请重启设备，如果还不行，就请检查设备或者温度传感器是否接好并工作正常。
<4>、带有温度传感器的车辆可以设置正常温度范围吗？
请参照：http://vip4.exlive.cn/synthReports/wt/questionActionqueInfo2.action?qid=464
